Комбинированный экспресс-тест CPV Ag + CCoV Ag + GIARDIA Ag - иммунохроматографический тест для дифференциального диагноза наличия Парвовируса собак Ag, Коронавируса собак Ag и Лямблиоза собак Ag в собачьих фекалиях(ректальный смыв) или рвоте

Принцип проведения теста

Комбинированный экспресс-тест  CPV Ag + CCoV Ag + GIARDIA Ag основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет два испытательных окна. Каждое испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно CPV Ag CCoV Ag GIARDIA Ag, то в соответствующем испытательном окне появится видимая Т полоса. С полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие CPV Ag, CCoV Ag, GIARDIA Ag.

Интерпретация результатов 15-20 минут

Инструкция

1.     НАЗНАЧЕНИЕ

Комбинированный экспресс-тест CPV Ag + CCoV Ag + GIARDIA Ag - это иммунохроматографический тест для дифференциального диагноза наличия Парвовируса Ag + Коронавируса Ag + Лямблиоза Ag в собачьих фекалиях(ректальный смыв)  или рвоте.

Время анализа: 15 -20 мин

Образец: Фекалии(ректальный смыв) или рвота

2.     ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Комбинированный экспресс-тест CPV Ag + CCoV Ag GIARDIA Ag основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет два испытательных окна. Каждое испытательное окно имеет невидимую Т (тестовую) зону и С (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно CPV Ag, CCoV Ag, GIARDIA Ag, то в соответствующем испытательном окне появится видимая Т полоса. Сполоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие CPV Ag, CCoV Ag, GIARDIA Ag.

3.     СОСТАВ НАБОРА

-       10 × пакетов из фольги, каждый из которых содержит 1 кассету, 1 пипетку.

-       20 × пробирок с буферным раствором (1.0 мл каждая)

-       10 × палочек

-       Инструкция

ВНИМАНИЕ! Вы можете ознакомиться с видео инструкцией перейдя по QR коду или ввести ссылку

www.ed-vet.com/video/

4.     ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ

-      Соберите кал или рвотные массы с помощью стержня с тампоном из заднего прохода кошки.

-      Поместите мокрый тампон в имеющуюся аналитическую буферную пробирку. Встряхните ее, чтобы обеспечить хорошую экстракцию образца.

-      Выньте кассету из упаковки и положите ее горизонтально.

-      Последовательно накапайте 3 капли каждого образца экстракта в пробоотборные отверстия “S”.

-      Оцените результат через 15-20 минут.

5.     ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Положительный: Наличие обеих окрашенных полос “C” и “T”, независимо от того, Т полоса чистая или смазанная.

Отрицательный: Появляется только полоса C.

Недействительный: В зоне С не появляется окрашенная полоса, независимо от того, появляется ли Т окрашенная.

6.     ХРАНЕНИЕ

Тест-набор можно хранить при комнатной температуре.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Не хранить тест-набор под прямыми лучами солнца.

7.     МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-   Для достижения лучших результатов, пожалуйста, строго соблюдайте данные инструкции.

-   До начала анализа все реагенты должны иметь комнатную температуру.

-   Вынимайте тест-кассету непосредственно перед применением.

-   Не используйте повторно тест-набор.

-   Не используйте тест-набор после истечения его срока годности, указанного на пакете.

-   Компоненты набора прошли качественный контроль в качестве стандартной единицы партии. Не смешивайте компоненты из разных лотов.

8.     ОГРАНИЧЕНИЯ

Комбинированный экспресс-тест CPV Ag + CCoV Ag GIARDIA Ag предназначен только для ветеринарных диагнозов invitro. Все результаты необходимо рассматривать с другими клиническими данными, полученными от ветеринара. Для получения точного результата предлагается применять другие методы, такие как ПЦР или ИФА в целях окончательного решения на практике.